B3229SK主板规格书 V1.0
（产品型号：B3229SK）
文档记录
	版本
	描述
	创建人
	日期

	V1.0
	创建
	
	

	
	
	
	


目录
1规格书 V1.0


3产品概述


3概述


3主板用途


4外观及接口示意图


4板尺寸


5基本功能参数


6电气性能




产品概述

概述
主板用途
外观及接口示意图
[image: image1.jpg]



调试串口线序：从左到右依次为  vcc;Rx;Tx;gnd
红外接收头从左到右脚位：ir gnd vcc
外壳3.5mm母座和小板的脚位：从J13方向数。对应母座后面字符，小板1脚对应 2
2脚对应3.
3脚对应1.
板尺寸
PCB：4层板


板厚：1.6mm
板框：129.7mm*66.4mm
[image: image2.png]= =i L 1) L
H (1) m;\é @ nnnunnnuii
i S S —
7} oz LR R,
et ww
&
. SE; o+ om0 ni ﬂﬁg.g.
.. BHTE Y,
w g fEI I iﬁ-ﬁ.msga - skt 5542 i
> 4, 188 1T =) o e
2

. ‘





基本功能参数
	1+8GB版本硬件参数

	处理器
	瑞芯微RK3229 四核Cortex-A7,主频最高达1.5GHz

	图形处理器
	Mali-400MP2 GPU，支持OpenGL ES1.1/2.0

	系统内存
	DDR3 1GB

	存储容量
	EMMC 8GB

	有线网络
	集成以太网PHY控制器, 支持10/100Mbps

	无线网络
	RTL8189模块，WIFI 802.11bgn 2.4G Module

	显示
	HDMI 2.0支持4K 60Hz显示，支持HDCP 1.4/2.2

	音频
	集成TPF605A音频驱动器，双声道输出

	RTC
	集成8563S极低功耗的多功能时钟/日历芯片,支持实时时钟

	操作系统
	Android 7.1

	4G模块
	大唐


	2+16GB版本硬件参数

	处理器
	瑞芯微RK3229 28nm四核Cortex-A7,主频最高达1.5GHz

	图形处理器
	Mali-400MP2 GPU，支持OpenGL ES1.1/2.0

	系统内存
	DDR3 2GB

	存储容量
	EMMC 16GB

	有线网络
	集成以太网PHY控制器, 支持10/100Mbps

	无线网络
	AP6330模块, WiFi+Bluetooth 4.0(HS)+FM Rx Module

	显示
	HDMI 2.0支持4K 60Hz显示，支持HDCP 1.4/2.2

	音频
	集成TPF605A音频驱动器，双声道输出

	RTC
	集成8563S极低功耗的多功能时钟/日历芯片,支持实时时钟

	操作系统
	Android 7.1

	4G模块
	大唐


	外设接口

	音视输出接口
	1*HDMI 2.0；1*AV output

	音频输出接口
	1*音频输出扩展接口

	电源接口
	1*DC12V/2A电源接口

	USB接口
	2*USB 2.0

	调试接口
	1*UART调试接口

	4G卡座
	1*SIM卡座

	4G模块
	1*4G模块接口

	网络接口
	1*RJ45 

	红外接收
	1*一体化红外接收头

	射频天线接口
	1*IPEX天线接口

	其它
	1*电源开关按钮

	
	1*Recover刷机键

	
	1*RTC电池接口

	
	1*单片机烧录接口


	多媒体

	音频格式
	DTS、AC3、AAC、APE、FLAC、MP3、OGG、WAV、WMA等

	视频编码
	支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码，高达60fps

	
	1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8)

	
	1080P 视频编码，支持H.264，VP8格式


	电气性能

	项目
	最小
	正常
	最大

	电源输入
	电压
	
	12V
	

	主板工作电流
	工作电流
	90 mA
	100mA
	260 mA

	
	待机电流
	
	10mA
	


4

