UDP中控指令

UDP通讯端口：55666， 例如指令 192.168.1.200A0202END  ，就是IP为192.168.1.200的播放器，播放02目录下的02文件

| 序号 | IP地址 | 上位机发送命令 | 指令结束字 | 执行内容 | 执行反馈 | 播放反馈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x.x.x.x | Bnn** | END | 循环播放指定的文件；直到收到其他的播放指令； | OK | 每个文件播放开始反馈： Vnn**STR 播放结束反馈： Vnn**END |  |
| 2 | x.x.x.x | Knn** | END | 播放指定的文件一次；播放完毕后，自动跳到00目录播放 | OK |  |  |
| 3 | x.x.x.x | Ann** | END | 播放完指定文件后，自动跳在本目录的下一个文件播放；如果是目录最后一个文件，就跳到00目录播放 | OK |  |  |
| 4 | x.x.x.x | FPSnn | END | 播放完本目录的文件一次；播放完毕后，自动跳到00目录播放（FPS是命令字，nn 是00 -99 的目录名，数字是文本数字）； | OK |  |  |
| 5 | x.x.x.x | FPRnn | END | 循环播放指定目录； | OK |  |  |
| 6 | x.x.x.x | CTLP1 | END | 在播放当前文件时，启动单文件循环播放模式（在播放的时） | OK |  |  |
| 7 | x.x.x.x | CTLP2 | END | 在当前目录播放时，启动目录循环播放模式 | OK |  |  |
| 8 | x.x.x.x | CTLP0 | END | 清除循环模式（目录循环，文件循环都取消；00目录默认是循环播放的，不能取消） | OK |  |  |
| 9 | x.x.x.x | CTLPP | END | 暂停/播放；启动一次是暂停，再次是播放 | OK |  |  |
| 10 | x.x.x.x | STOPP | END | 停止；执行后，马上返回00目录循环播放 | OK |  |  |
| 11 | x.x.x.x | CTLNX | END | 下一曲；单曲循环时无效；目录循环时，从00回到99；否则到本目录最后一个文件后跳到00目录 | OK |  |  |
| 12 | x.x.x.x | CTLPR | END | 上一曲；单曲循环时无效；目录循环时，从00回到99；否则到00目录 | OK |  |  |
| 13 | x.x.x.x | VOLC5 | END | 音量加；系统音量 | OK |  |  |
| 14 | x.x.x.x | VOLC6 | END | 音量减；系统音量 | OK |  |  |
| 15 | x.x.x.x | CTLMU | END | 静音/解除静音；执行一次系统静音，再执行一次关闭系统静音 | OK |  |  |
| 16 | x.x.x.x | VOLnn | END | 跳到指定音量；系统nn数字为音量数字（最小01，最大数字15）；执行后，强制清除静音 | OK |  |  |
| 17 | x.x.x.x | VOLP5 | END | 播放器音量加 |  |  |  |
| 18 | x.x.x.x | VOLP6 | END | 播放器音量减 |  |  |  |
| 19 | x.x.x.x | CTLPMU | END | 执行一次播放器静音，再执行一次关闭播放器静音 |  |  |  |
| 20 | x.x.x.x | VOLPNN | END | 播放器nn数字为音量数字（最小01，最大数字15）；执行后，强制清除静音 |  |  |  |
| 21 | x.x.x.x | TOSXX | END | 图片播放时长；XX是秒数 （断电后，默认时间是3秒）==》 已经修改成保存；断电后记忆之前的设置 | OK |  |  |
| 22 | X.X.X.X | CTLPS | END | 暂停；正在播放时暂停，正在暂停时，无效 |  |  |  |
| 23 | x.x.x.x | CTLPY | END | 播放；正在播放时，无效，正在暂停时，启动播放 | OK |  |  |
| 24 | x.x.x.x | CTLFR | END | 快退；视频或mp3快退一次（大约退进3秒），然后正常往后播放 | OK |  |  |
| 25 | x.x.x.x | CTLFF | END | 快进；视频或mp3快进一次（大约跳进3秒），然后正常往后播放 | OK |  |  |
| 26 | x.x.x.x | STDBY | END | 关机；停止播放，关闭HDMI输出 | OK |  |  |
| 27 | x.x.x.x | PWRON | END | 开机；关闭待机，启动播放，开启HDMI输出 | OK |  |  |
| 28 | x.x.x.x | UARTT**** | END | ****为串口输出内容，文本代码；目的是控制投影机的开关 | OK |  |  |
| 29 | x.x.x.x | UARTT@ | END | ****为串口输出内容，16进制代码；目的是控制投影机的开关 | OK |  |  |
| 30 | x.x.x.x | UARTSD*** | END | ****，是波特率1200.4800.9600.19200,11520 等，断电记忆 | OK |  |  |
| 31 | x.x.x.x | FPANN | END | 接收到指令后播放目录内的文件15秒，如果15秒之内重复触发，系统不相应。 |  |  |  |
| 32 | x.x.x.x | CTLPA | END | 打开待机模式；待机模式下开机默认停留在00目录第一个视频第一帧，待机模式下继续播放使用CTLPY指令 |  |  |  |
| 33 | x.x.x.x | CTLPB | END | 关闭待机模式;开机默认循环00目录 |  |  |  |
| 34 | x.x.x.x | SYNCON | END | 打开同步模式 |  |  |  |
| 35 | x.x.x.x | SYNCOFF | END | 关闭同步模式 |  |  |  |
| 36 | x.x.x.x | LCDON | END | 打开继电器（仅限部分机型） |  |  |  |
| 37 | x.x.x.x | LCDOFF | END | 关闭继电器（仅限部分机型） |  |  |  |
| 38 | x.x.x.x | UPCOEND | END | 局域网共享文件夹更新 |  |  |  |
| 39 | x.x.x.x | RDON | END | 打开目录随机播放 |  |  |  |
| 40 | x.x.x.x | RDOFF | END | 关闭目录随机播放 |  |  |  |
| 41 | 239.0.0.4 端口：18612 | Discover | / | 发现局域网播放设备 | 设备IP地址 |  |  |
| 42 | x.x.x.x | PPTUP |  | PPT上一页,PPT内循环翻页 |  |  |  |
| 43 | x.x.x.x | PPTDW |  | PPT下一页，ppt内循环翻页 |  |  |  |
| 44 | Tcp | 无 | 无 | 设备在线状态检测 TCP 协议 端口号55888 |  |  |  |

说明1：播放文件在机器内部的ykdplayer/ykdplay目录下；目录00-目录99一共100个目录，每个目录下面可以有00-99个文件；必须有00目录，00目录下必须有文件；开机自动循环播放00目录的文件

说明2：播放器需要固定的IP；可以采用路由器绑定MAC来固定播放器的IP（LAN可以设置固定IP，WIFI必须用路由器绑定IP）

说明3：播放器UDP反馈指令，需要上位机发送一次任意命令到客户端。

说明4：支持常见视频格式，支持4k硬解码。

说明5：支持jpg，jpeg。不支持PNG  PNG文件无需转换，直接修改扩展名即可播放

串口

| 序号 | 上位机发送命令 | 指令结束字 | 执行内容 | 执行反馈 | 播放反馈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ann* | 无 | 播放完指定文件后，自动跳在本目录的下一个文件播放；如果是目录最后一个文件，就跳到00目录播放 | OK | 每个文件播放开始反馈： Vnn**STR 播放结束反馈： Vnn**END 视频文件V,图片P |  |
| 2 | Bnn** | 无 | 循环播放指定的文件，直到有其它播放，循环指令 | OK |  |  |
| 3 | Knn** | 无 | 指定文件播放一次，自动跳到00目录播放 | OK |  |  |
| 4 | FPSnn | 无 | FPS是命令字，nn 是00 -99 的目录名，数字是文本数字；播放完本目录的文件一次后，自动跳到00目录播放 | OK |  |  |
| 5 | FPRnn | 无 | 循环播放指定目录，直到有其它播放，循环指令 | OK |  |  |
| 6 | CTLP1 | 无 | 当前文件，启动单文件循环播放模式（在播放的时） | OK |  |  |
| 7 | CTLP2 | 无 | 当前目录播放时，启动目录循环播放模式 | OK |  |  |
| 8 | CTLP0 | END | 清除循环模式（目录循环，文件循环都取消；00目录默认是循环播放的，不能取消） | OK |  |  |
| 9 | CTLPP | END | 启动一次是暂停，再次是播放 | OK |  |  |
| 10 | STOPP | END | 执行后，马上返回00目录循环播放 | OK |  |  |
| 11 | CTLNX | END | 单曲循环时无效；目录循环时，从00回到99；否则到本目录最后一个文件后跳到00目录 | OK |  |  |
| 12 | CTLPR | END | 单曲循环时无效；目录循环时，从00回到99；否则到00目录 | OK |  |  |
| 13 | VOLC5 | END | 音量加 | OK |  |  |
| 14 | VOLC6 | END | 音量减 | OK |  |  |
| 15 | CTLMU | END | 执行一次静音，再执行一次关闭静音 | OK |  |  |
| 16 | VOLnn | END | nn数字为音量数字（最小01，最大数字15）；执行后，强制清除静音 | OK |  |  |
| 17 | VOLP5 |  | 播放器音量加 |  |  |  |
| 18 | VOLP6 |  | 播放器音量减 |  |  |  |
| 19 | CTLPMU |  | 执行一次播放器静音，再执行一次关闭播放器静音 |  |  |  |
| 20 | VOLPNN |  | 播放器nn数字为音量数字（最小01，最大数字15）；执行后，强制清除静音 |  |  |  |
| 21 | TOSXX | END | XX是秒数 （断电后，默认时间是3秒）==》 已经修改成保存；断电后记忆之前的设置 | OK |  |  |
| 22 | CTLPS | END | 正在播放时暂停，正在暂停时，无效 | OK |  |  |
| 23 | CTLPY | END | 正在播放时，无效，正在暂停时，启动播放 | OK |  |  |
| 24 | CTLFR | END | 视频或mp3快退一次（大约退进3秒），然后正常往后播放 | OK |  |  |
| 25 | CTLFF | END | 视频或mp3快进一次（大约跳进3秒），然后正常往后播放 | OK |  |  |
| 26 | STDBY | END | 停止播放，关闭HDMI输出 | OK |  |  |
| 27 | PWRON | END | 关闭待机，启动播放，开启HDMI输出 | OK |  |  |
| 28 | UARTT**** | END | ****为串口输出内容，文本代码；目的是控制投影机的开关 |  |  |  |
| 29 | UARTT@**** | END | ****为串口输出内容，16进制代码；目的是控制投影机的开关 |  |  |  |
| 30 | FPANN | END | 接收到指令后播放目录内的文件15秒，如果15秒之内重复触发，系统不相应 |  |  |  |
| 31 | CTLPA | END | 打开待机模式，待机模式下，开机自动停留在第一个视频的第一帧 |  |  |  |
| 32 | CTLPB |  | 关闭待机模式 |  |  |  |
| 33 | RDON | END | 打开随机播放 |  |  |  |
| 34 | RDOFF | END | 关闭随机播放 |  |  |  |
| 35 | LCDON | END | 打开继电器（仅限部分机型） |  |  |  |
| 36 | LCDOFF | END | 关闭继电器（仅限部分机型） |  |  |  |
| 37 | UPCOEND | END | 局域网共享文件夹更新 |  |  |  |